ENGLISH

ENGLISH

DEV-304

4-х портовый мост Ethernet – VDSL

Краткое руководство по установке

First Edition (Nov, 2001)

6DEV304ML.01

Printed In Taiwan

ENGLISH

Введение

Следуйте приведенным в данном Руководстве инструкциям при установке 4-х портового моста Ethernet-VDSL. Мост прост в установке и не требует никакого программного драйвера для работы. Его можно использоваться с любым компьютером, оборудованным сетевым интерфейсом 10/100 Мбит/с Ethernet с портом RJ-45. Если компьютер не имеет интерфейса 10/100 Мбит/с Ethernet с портом RJ-45,  то необходимо установить адаптер Ethernet. При установке адаптера Ethernet следуйте инструкциям производителя.

## Упаковочный лист

Убедитесь, что в составе поставки Моста VDSL имеются следующие элементы:

- Один мост VDSL

- Один внешний блок питания 7.5В 1.0A (используйте только этот адаптер)

- Один кабель Ethernet с разъемами RJ-45

- Один кабель с разъемами RJ-11

- Одна упаковка с резиновыми ножками.

## Предупреждение!

ВНИМАНИЕ: Для подключения моста VDSL используйте только входящий в состав поставки адаптер питания. Использование другого блока питания может привести к выводу из строя моста VDSL, возникновению пожара и т.д.

## Некоторые вступительные сведения

Для установки и использования моста VDSL необходимо иметь компьютер со стандартным портом RJ-45 10/100 Ethernet. Тип установленной на нем операционной системы и поддерживаемые сетевые протоколы не важны. Обеспечивается соединение Ethernet только на сетевом уровне Layer 2. Устройство идентифицируется в сети по его уникальному MAC -адресу. Мост автоматически определяет полярность подключения (MDI-X или MDI-II).

## Установка моста Ethernet-VDSL

Мост VDSL относится к разряду «прозрачных» мостов, обеспечивая высокоскоростное подключение по VDSL компьютера вместе с поддержкой стандартных телефонных сервисов. Следуйте приведенным ниже шагам для установки устройства:

Подключите соответствующие кабели (как изображено на следующей странице) к компьютеру и телефону.

ENGLISH

ENGLISH

- Подключите внешний блок питания к мосту.

- Включите компьютер и запустите любимый Интернет -браузер.

## Светодиодные индикаторы

На передней панели моста VDSL расположены светодиодные индикаторы, которые показаны ниже:

ENGLISH

 Power (зеленый): ГОРИТ при наличии питания,  НЕ ГОРИТ при отсутствии питания.

 VDSL Link (зеленый): ГОРИТ при наличии соединения VDSL, НЕ ГОРИТ при отсутствии соединения VDSL.

 Ethernet 100M (зеленый): ГОРИТ при скорости соединения Ethernet100Мбит/с, НЕ ГОРИТ при 10Мбит/с.

 Ethernet Link/Activity (зеленый): ГОРИТ при установленном соединении, МОРГАЕТ при приеме/передаче данных, НЕ ГОРИТ при отсутствии соединения.

## Подключение 4-х портового моста Ethernet-VDSL