Обновление firmware DAS-3248

Для обновления программного обеспечения DSLAM-а DAS-3248 Вас понадобится файл прошивки TEImage.bin.gz и TFTP сервер.

Внимание: Если файл прошивки называется именем отличным от TEImage.bin.gz,

используйте это имя в командах  взамен стандартного.

Порядок обновления FW:

- Подключите консольный кабель к DAS-3248, запустите терминальную программу и включите питание DSLAM-а.

- Дождитесь окончания загрузки, получите доступ к командной строке и введите команду: reboot config safe

- После перезагрузки устройства необходимо создать и настроить Ethernet интерфейс (DAS-3248 должен быть подключен к сети через порт UPLINK 1!!!)

Например:

create ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.7.13 mask 255.255.255.0 enable

Внимание: ip адрес созданного интерфейса должен находиться в одной подсети с   tftp сервером.

- Запустите TFTP сервер, в качестве рабочей директории укажите ту, в которой находится файл TEImage.bin.gz

- Скопируйте этот файл по tftp во флеш DSLAM-а, в качестве ip укажите ip адрес tftp сервера:

download src TEImage.bin.gz dest /nvram/TEImage.bin ip 192.168.7.3

(для версий  FW ниже 1.7)

download src TEImage.bin.gz dest /nvram/image/TEImage.bin ip 192.168.7.3

( для версий FW выше 1.7, в том числе 2.10, 2.12)

- Дождитесь окончания загрузки файла и обновления flash.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не выключайте в этот время питание устройства!

- После появления приглашения командной строки введите: reboot

- После перезагрузки устройства введите команду reboot config default

На этом обновления firmware закончено.